Лекція 7.8

Практичне використання моноклональних антитіл. Теоретичні основи імуноферментного аналізу

Мета роботи: ознайомлення з основними методами імуноаналізу.

Методи імунного аналізу широко увійшли в медичну практику. У всіх областях медицини використовується імунний аналіз, переважно з діагностичною та аналітичною цілями. Особливо важливо, що вони дають можливість ідентифікувати біологічні компоненти (гормони, ферменти, продукти імунної системи, антигени, антитіла) в дуже низьких концентраціях. Всі продукти проти яких можливе отримання антитіл виявляються цими методами. Визначення антигену або антитіла можливо, коли реакція Аг + АТ може бути візуалізована або виміряна.

Антигени або антитіла можуть бути виміряні методами прямої і непрямої детекції, на основі міченого антигену або антитіла. Ознаками того, що настало специфічне зв'язування, є утворення комплексу аналіта і ліганда, який відзначається великими розмірами молекули. У деяких випадках ці комплекси великі і випадають в осад - утворюється видимий на око преципітат

Імуноаналіз з використанням мічених АГ або АТ застосовують для визначення АТ або Аг в низьких концентраціях. Основна суть методу полягає в тому, що утворився в ході імунохімічної реакції комплекс «АГ + АТ» з'єднується з маркерами або мітками сприяють виявленню або кількісному визначенню досліджуваної речовини. В якості мітки можуть бути використані різні речовини:

-радіоактивні ізотопи - такі методи називаються радіоімунними (РІА);
-флюорисцируючі речовини - імунофлюоресцентні методи визначення комплексу АГ і Ат;

-Ферменти - імуноферментні методи.

Поява моноклональних антитіл послужило розвитку ІФА, що дозволило підвищити його чутливість, специфічність і відтворюваність результатів.
Імуноферментний аналіз (скорочено ІФА, англ. Enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) - лабораторний імунологічний метод якісного або кількісного визначення різних сполук, макромолекул, вірусів та ін., В основі якого лежить специфічна реакція антиген-антитіло. Метод імуноферментного аналізу (ІФА) є найбільш часто використовуваних імунологічним методом в будь-яких медичних установах завдяки своїй невисокій вартості та екологічної безпеки. ІФА аналіз заснований на високій вибірковості і специфічності імунологічних реакцій "антиген-антитіло". В даний час цей метод використовується для діагностики різних захворювань і визначення широкого класу речовин: гормонів, онкомаркерів, лікарських препаратів в крові хворого (моніторинг лікарських препаратів), наркотиків, бактерій, вірусів і антитіл проти них.

Завдання ІФА виявлення АТ або АГ.

Історія створення іммуноферментних методик починається з моменту, коли біохіміки почали ковалентно іммобілізувати («пришивати») молекули ферментів до молекул білків і, зокрема, до молекул імуноглобулінів.

Принципи цього методу наступні:

- Комплекс антиген - антитіло можна виявити, якщо ввести до складу одного з учасників імунної реакції (ковалентно «пришити») одну або декілька молекул ферменту. Причому ця процедура на проміжних (в процесі «пришивки») і фінальній стадії (кон'югат антигену або антитіла з ферментом) не повинна змінювати імунні (властивості фермент-міченого учасника імунної реакції;
  - Зручно виявляти імунний комплекс, використовуючи здатність ферменту розщеплювати субстрат, який при ферментативній модифікації змінює свій колір. У цьому випадку для виявлення комплексу антиген - антитіло зазвичай використовують спектрофотометрію;

- Імунний комплекс можна виявляти за допомогою імуноферментного аналізу як в розчині, так і при адсорбції (або ковалентного іммобілізації) на твердому носії.
Характеристика компонентів, що використовуються в ІФА

Ферменти.
Виявлення утвореного комплексу АГ+АТ, проводять з використанням ферменту в якості мітки для реєстрації сигналу. Основною відмінною рисою імуноферментного аналізу є те, що; в якості індикаторної молекули, яка дозволяє стежити за імунним комплексом, використовується молекула ферменту. Ферментні мітки володіють надзвичайно потужною каталітичною дією, одна молекула ферменту може реагувати з великою кількістю молекул субстрату. Таким чином, фермент, присутній у незначних кількостях, може виявити і кількісно визначити наявність імунного комплексу.

В ІФА може використовуватися не менше 15 різних ферментів. Найбільшого застосування, відповідно до вищеназваних вимог, знайшли: пероксидаза хрону (ПХ) (отримують з хрону), лужна фосфотаза (ЛФ) і (бета- галактозидаза (джерело отримання е. Coli). Всі три ферменти стабільні і каталізують високочутливі реакції. Інші ферменти використовуються значно рідше. Це пояснюється їх більш низькою порівняно з ПХ і ЛФ питомою активністю.

Субстрати. Вибір субстрату в першу чергу визначається ферментом який використовують в якості мітки, так як реакція фермент субстрат високо специфічна.

Основні вимоги до субстрату:

- забезпечення високої чутливості методу при виявленні ферменту в кон'югаті;
- утворення добре візуалізованих (наприклад, пофарбованих) продуктів реакції фермент-субстрат;
- субстрат повинен бути безпечним, дешевим, доступним і зручним для застосування.

Найчастіше використовують хромогенні субстрати, які, руйнуючись, утворюють забарвлену речовину.

Кон'югат - це антиген або антитіло, мічені ферментної міткою. Утворення кон’югата - один з важливих етапів проведення ІФА.
При формуванні кон'югату підбирають такий оптимальний метод введення ферментної мітки, щоб обидва компонента кон'югату зберігали свою біологічну активність: фермент - здатність взаємодіяти з субстратом, а антиген або антитіло - антигенність і антиген зв'язуючу активність, відповідно.

В якості твердофазного носія може використовуватися цілий ряд полімерів: поліметилметакрилат, полістирол, поліпропілен та ін. Однак найбільш часто в якості адсорбенту в даний час застосовується полістирол і полівінілхлорид. Для зручності проведення аналізу ці адсорбенти виробляються у вигляді 96-луночних плашок, кульок або паличок. Використання плашок, виготовлених з оптично прозорого полістиролу або полівінілхлориду дозволяє проводити всі операції ТФІФА, включаючи кінцеве фотометричне вимірювання субстратної суміші. Не менш суттєвою перевагою полістиролових плашок перед іншими формами адсорбенту є можливість автоматизації практично всіх операцій аналізу, включаючи трудомісткі етапи промивання лунок та внесення до них однотипних реагентів.

Слід зазначити, що використання полістиролових плашок для цілей ТФІФА має і деякі недоліки - високі вимоги до чистоти полімерного матеріалу і точності виготовлення плашок і нерентабельність їх використання для одиночних аналізів.
Іммобілізація антигену або антитіл на твердій фазі можлива трьома шляхами:
- пасивна адсорбція, заснована на сильних гідрофобних взаємодіях між білками і синтетичною поверхнею;

- ковалентне прикріплення до твердої фази;

Розрізняють два принципово різних типи ІФА - гомогенний і гетерогенний (твердофазний) імуноферментний аналіз.

Будь-який варіант ІФА містить три обов'язкові стадії:

1. стадія впізнавання сполуки що містить специфічні до нього АТ або АГ, що веде до утворення імунного комплексу;

2. стадія формування зв'язку кон’югата з імунним комплексом або з вільними місцями зв'язування;

3. стадія перетворення ферментної мітки в реєстрований сигнал.

Гомогенний імуноферментний аналіз (ГІФА) - найбільш простий в методичному відношенні вид ІФА.

Якщо всі три стадії ІФА проходять в розчині і між основними стадіями немає додаткових етапів розділу утворених імунних комплексів від не прореагованих компонентів, метод належить до групи гомогенних.

При його постановці один з учасників імунної реакції (зазвичай це низькомолекулярний антиген) мітиться ферментом і за ходом формування комплексу антиген-антитіло стежать, реєструючи зміну активності ферменту. Активність мітки вимірюють без поділу фракцій реакційної суміші. Активність ферменту прямо пропорційна концентрації аналізуємого антигену в біорідини.

ГІФА має ряд істотних переваг перед іншими імунохімічними методами:

- висока експресія (весь аналіз за допомогою ГІФА, займає хвилини і навіть долі хвилин);

- метод має одну стадію і не вимагає трудомістких що вимагають часу етапів промивки;
- метод вимагає мінімальних обсягів (8-50 мкл) і кількостей біологічного або клінічного зразка.

Однак у методу ГІФА є один вкрай істотний недолік - на його основі можна створювати діагностичні тест-системи тільки для низькомолекулярних антигенів. Тільки, в цьому випадку антитіло, взаємодіючи з антигеном, може ефективно екранувати або модифікувати пов'язану з цим антигеном молекулу ферменту. Саме у зв'язку з цим, (незважаючи на уявну простоту і очевидні переваги перед іншими методами, на основі ГІФА були створені діагностикуми для виявлення тільки гормонів, пептидів, лікарських та наркотичних речовин і деяких низькомолекулярних білків.

Гетерогенний (твердофазний) імуноферментний аналіз (ТФІФА або ЕLISА) в останні роки особливо широко використовується в біології та медицині. Як і для інших твердофазних методів аналізу, характерною особливістю ТФІФА є те, що в процесі проведення аналізу один з учасників реакції антиген - антитіло мобілізують на твердому носії. Цю фіксацію антигену або антитіл можна здійснювати або шляхом їх ковалентної «пришивки» до полімерної або скляної матриці, або шляхом їх фізичної адсорбції на твердому носії за рахунок досить міцних сил електростатичного і ван-дер-ваальсових взаємодій. Ідея іммобілізації імунного комплексу важлива для аналізу багатокомпонентних сумішей макромолекул, коли в системі повинні залишатися тільки ті компоненти суміші, які володіють потрібними імунохімічними властивостями. Саме твердофазні методики дозволяють позбутися від баластних, що не увійшли в імунний комплекс антигенів простим промиванням.

Гетерогенні методи в яких формування імунних комплексів на першій стадії протікає на твердій фазі називають твердофазними методами.

Для гетерогенних методів характерне проведення аналізу в двофазній системі за участю твердої фази - носія і обов'язково стадія поділу імунних комплексів від не прореагованих компонентів (відмивання), які знаходяться в різних фазах (утворені імунні комплекси знаходяться на твердій фазі, а ті що не прореагували комплекси - в розчині).

Контрольні питання:

1. Визначити основні властивості антигену?

2. Визначити на якій реакції оснований імуноферментний аналіз?

3. Що використовують в якості мітки для регістації утвореного імунного комплексу в ІФА ?

4. Який матеріал для твердофазного носія в імуноферментному аналізі використовують?

5. В якому із типів ІФА відсутня стадія розділення імунних комплексів?