Тема:Проєктування розгорток стін

План заняття:

*Що таке розгортка?

*Для чого розробляється і де використовується?

*Методика побудови розгорток

*Розкладка штучних матеріалів

*Оформлення розгорток на аркуші

*Створення ескізів для практичної роботи

Розгортка це-Розгорнута на площині поверхня геометричного тіла

РОЗГОРТКА СТІН КІМНАТИ – це фронтальна проекція стін кімнати, на яких відображені всі елементи примикаючі до неї.

Впроцесі декорування розгортки є дуже зручним інструментом для формування аналізу та демонстрації ідей

Ціль створення розгорток:

- 1.Відображення всіх оздоблювальних матеріалів, настінних та пристінних елементів у реальних пропорціях, починаючи від реальної пропорції самої стіни;

- 2. Поєднання між собою всіх елементів відповідно до їх реальних розмірів;

- 3. Розміщення всіх позицій з урахуванням композиційних правил;

- 4. Можливість виявити негармонійну пропорцію стіни та її корекція;

- 5. Відображення розкладки штучних матеріалів для точного відтворення на реальному об'єкті;

- 6. Можливість «примірки» окремих позицій згідно з реальними параметрами (тут може бути підвіс або торшер..);

- 7. Контроль поєднання текстур, фактур, лінії примикання; ідеї;

- 8. Якісний ескіз ідеї для узгодження та реалізації ідеї;

- 9. Підрахунок матеріалів;

- 10. Відображення розмірів та прив'язок всіх елементів (настінних/пристінних) для монтажних робіт

Де непотрібні розгортки:

Там, де не працюємо зі стінами.

Наприклад:

- декорування полягає в оновленні текстилю, декору сервіровки, святкове декорування не передбачає масштабні роботи, фітодизайн і тощо,

- немає потреби у розкладці штучних матеріалів;

- Поновлення існуючих настінних елементів у незначних деталях.

! Оцінюємо необхідність розробки розгорток відповідно до формату декорування простору та поставлених завдань.

Методика побудови розгорток:

Побудова розгорток може виконуватись різними способами: ручна графіка, комп”ютерні програми.

Важливо працювати в масштабі!

Попередні етапи:

-робота з планом;

-створення концептуального рішення

- 1 етап

- Креслимо базові параметри стін

- - Висота стіни на розгортці визначається відміткою рівня підлоги та стелі;

- - межі стіни в межах розгортки кімнати позначаються буквеним/числовим символом відповідно до плану кімнати.

- - Символ проставляється у найбільш значних зламів стіни, при цьому на розгортці відображаються всі товщини виступів та ніш, які передбачені проектом.

- 2 етап

- Після нанесення "кордонів" кімнати на розгортці відображаються основні конструктивні рішення: віконні та дверні отвори, карнизи та плінтуса;

- 3 етап

- Наступним етапом є нанесення на розгортку графічного зображення оздоблювального матеріалу стін, розміщення настінної техніки, декору та пристінних предметів меблів;

- 4 етап
 При необхідності додаємо джерела настінного та пристінного освітлення, позначаємо точки підключення електрообладнання, позначаємо розташування розеток та вимикачів (існуючі або нові, які є видимими і функціональними, а також видозмінюються в процесі декорування);

- Завершальним етапом роботи над розгорткою є нанесення виносних написів та розмірних ліній із прив'язками всіх елементів. По вертикалі елементи на розгортці прив'язуються по рівню «чистої підлоги», по горизонталі – до найближчої лінії з літерним позначенням (дана лінія є проекцією кута кімнати).

Ключові моменти:

- Розміщення блоків кондиціонерів та опалювального обладнання, декоративні решітки (мається на увазі існуючі елементи, які можуть вплинути на композицію розміщення нових елементів);

- Розміщення сантехоустаткування (при необхідності заміни оздоблювального матеріалу стін, з метою грамотної розкладки матеріалу).

- Розкладка плитки та розміщення оздоблювальних матеріалів.

Приклад розгортки та плану кімнати: