Ф.В.СТОЛЬБЕРГ, д-р техн. наук

МАЛОЗАТРАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО

ВІДНОВЛЕННЯ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНИ

Україна належить до найменш забезпечених власними

водними ресурсами європейських держав. вода більшості водних об'єктів України класифікується як брудна. Найбільш гостра ситуація спостерігається в басейнах річок Дніпра, Сіверського Дінця, річках Приазов'я, деяких притоках Дністра, Західного Бугу, де якість води класифікується як дуже брудна.

На рис.2 показана ситуація в малому селищі, де неочищені стічні води з переповнених каналізаційних колодязів, течуть по центральній вулиці прямо в ставок, розташований на р.Харків.

Рис.2 - Селище Великі Проходи в Харківській області

На жаль, ця картина є досить типовою для сільської місцевості, оскільки більшість невеликих населених місць не мають взагалі очисних споруд, або вони зруйновані і стали непридатними, або працюють незадовільно.

Головною перешкодою на шляху вирішення цієї проблеми є висока вартість будівництва очисних споруд, значні експлуатаційні витрати, потреба в енергетичних потужностях.

Проблема створення і експлуатації очисних споруд в сільській місцевості існує не тільки в Україні, з нею в більшій чи меншій мірі стикаються всі країни. Це спонукало вчених екологів різних країн, включаючи українських фахівців, розробити альтернативну технологію вирішення проблеми.

Основна ідея запропонованої технології полягає у використанні природних елементів захисту річок від забруднення та очищення води, які використовують для свого функціонування сонячну енергію і не потребують обслуговування. До таких елементів в першу чергу відноситься вища водна рослинність: очерет, рогіз, рдест, лепеха і багато інших. Здатність вищих водних рослин очищати воду відома дуже давно і жителі древніх поселень намагалися брати питну воду з річок на ділянках, розташованих нижче масивів заростей водної рослинності.

У ставках, озерах і водосховищах вища водна рослинність інтенсивно розвивається на найбільш забруднених ділянках. Це відбувається з тієї причини, що стічні води населених місць, поверхневий стік для забудови територій містять органічні речовини, азот і фосфор, які є поживними речовинами для рослин. Біогенні елементи використовуються вищими рослинами  для свого зростання і розвитку, а органічні речовини піддаються бактеріальної деструкції плівкою перифітону, який розвивається на підводній частині рослин.

На цій основі був розроблений новий тип очисних споруд для малих населених місць, невеликих підприємств, окремо стоячих котеджів, розміщених в сільській місцевості, що базується на використанні екосистемних механізмів, який в Україні отримав назву «біоплато», «біоінженерні споруди», в Німеччині «ботанічні майданчики», в Великобританії «очеретяне ложе », і т.д.

Основна ідея споруд фітотехнології складається в фільтрації стічних вод через зарості вищих водних рослин і спеціально підібраний піщано-гравійний фільтр з попередніми осажденням зважених часток у відстійнику. Принципово різняться два типи споруд, схеми кото яких наведені на рис.3.

Рис.3 - Принципова схема споруд фітотехнології:

а - з горизонтальною фільтрацією; б - з вертикальною фільтрацією.

Будівництво споруд фітотехнології надзвичайно просте, здійснюється з місцевих матеріалів і не вимагає ні кваліфікованої робочої сили, ні спеціальних механізмів, дорогих матеріалів і пристосувань.

Нижче показані основні етапи будівництва біоплато: створення котловану, відсипання піщаної подушки під протифільтраційну плівку і її укладання для захисту підземних вод від забруднення стічними водами (рис.4, а), формування піщано-гравійного фільтра з системою розподілу стічних вод (рис.4, б) і посадка вищої водної рослинності (рис.4, в).

Рис.4 - Етапи будівництва споруди фітотехнології

в сел. Великі Проходи в Харківській області

Зазвичай застосовується той вид вищої водної рослинності, котрий домінує в даній місцевості. Посадка рослин здійснюється за допомогою корневищно-грунтової маси, яка викопується механізованим способом на берегових ділянках прилеглого водного об'єкта, транспортується до місця укладання і розподіляється на підготовленій поверхні створюваного споруди. Подібні споруди побудовані і успішно експлуатуються для населених пунктів з населенням від 500 до 5000 у багатьох країнах Європи та Америки (ріс.5-7).

Франція

Мексика

Фітотехнології успішно застосовуються для екологічного відновлення річкових і озерних екосистем і поліпшення якості води у них. З цією метою застосовуються наплавні пристрої (рис.8) або прямі посадки вищої водної рослинності безпосередньо в руслі неглибоких річок.

Рис.8 – Наплавне біоплато на одному із озер Германії